柳州市人民医院肿瘤放疗科一病区、发热门诊病床及床头柜项目竞争性磋商采购公告

柳州市人民医院拟对肿瘤放疗科一病区、发热门诊病床及床头柜项目进行院内竞争性磋商采购，特邀请符合条件的供应商前来参加采购活动，现就有关事项公告如下：

- 项目名称： 柳州市人民医院肿瘤放疗科一病区、发热门诊病床及床头柜项目

- 采购编号：柳人医招〔2020〕114号

- 采购内容：肿瘤放疗科一病区、发热门诊病床及床头柜采购

- 资金来源：自筹资金

- 招标控制价：详见参数

六、供应商资格要求

1.投标商是在中华人民共和国境内注册、具有法人资格的企业。

2.在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

3.本项目不接受联合体形式。

4.拟提供的“手动双摇床”具有国家食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证。

5.竞标人须具有有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）。

6.如为代理商必须具有制造商或地区代理商针对本项目的销售授权，如为制造商或地区代理商则不能再授权代理商参与本项目。

七、磋商报名的时间、地点和要求

1.报名时间： 2020年12月9日至 2020年 12月18日上午8时至12时、下午15时至18时，（双休日和法定节假日不办理业务）。

2.报名要求：须提交有效的营业执照副本复印件；法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人的有效身份证原件，非法定代表人(负责人或自然人)还须出示法定代表人(负责人或自然人)授权书原件（加盖单位公章），已报名成功的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

3.报名方式：请供应商将以上报名要求材料扫描后发到以下邮箱：1146048867@qq.com，并注明公司联系人及联系电话，发送邮件后请务必拨打电话0772-2662036进行确认。

八、响应文件的递交和截止时间

1.响应文件开始接收时间：2020年12月9日；

2.响应文件递交截止时间：2020年12月21日 8:30时前递交；

3.响应文件递交地点：柳州市人民医院办公楼5楼文印室（广西柳州市文昌路8号），接收人：叶干事；电话：0772-2662007；

逾期送达或未按照竞争性磋商文件要求递交、密封的响应文件，将予以拒收。

- 九、响应文件装订要求

- 供应商请将响应文件按《响应文件内容装订顺序》所述要求订成响应文件，正本1册，副本4册及电子版（电子版拷入U盘），装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。请在文件袋封面标明“磋商项目名称”、“磋商时开启”字样、单位名称、联系电话并加盖单位公章。

十、响应文件开启时间和地点

1.开启时间：现场磋商时开启，具体时间另行通知；

2.开启地点：柳州市人民医院会议室（广西柳州市文昌路8号）

十一、其他注意事项

1.由法定代表人或委托代理人参加磋商的，请将法定代表人（负责人或自然人）身份证或法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件、委托代理人身份证在当面磋商时交医院磋商小组审验。

2.磋商结束后响应文件由医院保留，不再退回供应商。

十二、公告媒体

柳州市人民医院官网（http://www.lzry.com.cn）

柳州市人民医院内网

十三、联系事项

采购人：柳州市人民医院

联系地址：广西柳州市文昌路8号

报名联系人：招标采购办公室（办公楼四楼）  潘干事   0772-2662036

相关事宜咨询电话：总务科      汪干事   0772-2662935

柳州市人民医院

2020 年12月9日

柳州市人民医院肿瘤放疗科一病区、发热门诊

病床及床头柜招标参数

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：柳州市人民医院肿瘤放疗科一病区、发热门诊病床及床头柜采购

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：

1.投标商是在中华人民共和国境内注册、具有法人资格的企业。

2.在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

3.本项目不接受联合体形式。

4.拟提供的“手动双摇床”具有国家食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证。

5.竞标人须具有有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）。

6.如为代理商必须具有制造商或地区代理商针对本项目的销售授权，如为制造商或地区代理商则不能再授权代理商参与本项目。

(二)报价表：

| 项次 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价控制价（元） | 金额小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动双摇床 | 2200×900×500mm（±10mm） | 张 | 62 | 3100 | 192200 | 配置：每套含床垫、餐桌板、输液架、各一件。 |
| 2 | 床头柜 | 480×480×820mm | 个 | 36 | 520 | 18720 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | 210920 |  |

说明：1、报价包含运费、税费、安装费等所有费用。

2、本项目为固定综合单价采购项目，按实际采购数量结算。

（三）、供货期限：自合同签订之日起15天内交付使用。

（四）、产品材质、工艺要求：

▲1.塑料加工工艺要求：自有塑料加工设备，对床头尾板进行吹塑/注塑加工，对床头柜等其他塑料件进行注塑加工；（响应文件中需提供投标病床品牌制造商自有的塑料加工设备采购发票复印件及合同复印件）

▲2.塑料加工材料要求：必须使用纯正塑料新料;（响应文件中需提供投标病床品牌制造商2020内3个月采购塑料颗粒ABS的增值税发票复印件）

▲3.金属焊接工艺要求：整床金属部件施以高精度焊接工艺；（响应文件中需提供投标病床品牌制造商自有焊接工艺设备的型号及现场图片，若采用的是机器人焊接，必须提供机器人采购发票复印件）

▲4.金属工艺技术先进（响应文件中需提供投标病床品牌制造商设备工艺流程及相关证明材料）

▲5.手动病床床框、底框采用防锈技术，金属管材达到内外防锈；（响应文件中需提供测试报告，报告出具日期为开标日期近12个月内方为有效）；

（五）、产品技术参数及要求：

1、手动病床（双摇）床体技术参数

1.1规格：（长×宽×高mm）≥2200×900×500mm（±20mm）；

1.2功能：两摇杆系统实现各种体位：背部可升降角度：≥0-70°±2°，腿部可升降角度：≥0-40°±2°；

1.3结构:

1.3.1双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实；床框、底框均加厚用材，分别采用≥30×60×1.5mm、25×50×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重≥400kg，床体动态最大载重≥200kg；

1.3.2背部床板采用双支撑卸力结构，有效转移床板承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长螺管及病床使用寿命；

1.4部件:

▲1.4.1采用“防失效式双向到位保护螺管装置”的螺管系统，背部螺管内置≥50×40（±2）mm精铜螺母，静音耐磨；螺母上有金属滑槽，滑槽里装有铝合金导轨，与螺管卡销相互作用，产生双向到位保护功能，操作轻松，有效保证使用寿命；（响应文件中需提供能证明具有到位保护螺管装置证明文件）

1.4.2 ABS摇手采用含件注塑成型工艺，内置Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，加长加粗用材，不易折断；

▲1.4.3ABS床头尾板（高低搭配）；采用工程塑料，硬度高，极易清洁；内置钢管加固结构，采用金属插杆式固定，与床梁圆钢插杆相结合，插杆采用≥Φ16×140mm优质实心圆钢，牢固结实；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便；

▲1.4.4防积垢折叠式护栏（弯管护栏），下座隐藏倒置结构，解决护栏易藏污纳垢的弊病；加厚型航空铝开关和护栏上座，联结处采用双重固定结构，六支≥2mm厚无缝铝合金圆管支柱，与底座连接处成直角圆弧弯曲，强度高，易清洁；护栏下座采用3mm厚冷扎钢板一体成型，护栏下座倒置安装在床板底部，牢固扎实；护栏可以整体拆卸，方便售后维护；

▲1.4.5中控双面脚轮，直径5英寸；脚轮骨架采用航空铝材料一次性压铸，质地坚硬且轻盈，左右各1个圆轮组合而成,内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；一脚制动，四轮刹车；刹车踏板U型，采用304不锈钢圆管制造；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；能经水洗和高温消毒，不生锈；

1.4.6床板采用≥1.2mm冷扎钢板，由汽车钣金加工技术--整体模压成型，四角平滑完整，提高床板的强度，解决因拼缝焊接导致的美观及床板四角缝隙易藏污垢的难题；背部增加“日”字型钢管加固结构，带模压凹槽和透气孔，外形美观，抗压力强，永不变形；

1.5床体标准配置:

1.5.1床体四角配软性防撞胶，多重关怀；

1.5.2床体四周配≥6个输液架插座，钢管整体成型，无破裂之忧；

1.5.3床体两侧配≥6个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流；

1.5.4床体床尾设置一个床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后滑动；

1.5.5床体四周及在床两侧的中间各有1个输液架插座，共六个输液架插座；床体两侧配固定引流袋挂钩6个，挂钩的高度应确保普通引流袋不接触地面，以满足多体位引流；

1.5.6自床下设可放东西的杂物篓；

2、手动病床（双摇）床垫技术参数

2.1规格：厚度≥80mm，长宽与床相匹配；

2.2材质：

2.2.1外套：防水牛津布

2.2.2褥芯：海绵+环保椰棕

2.3.特点：

2.3.1外套采用防水牛津布，透气、耐磨；

2.3.2采用海绵加椰棕的双层结构，床垫软硬适中，60mm厚28°高密度海绵+20mm环保椰，防异味、防螨虫、使用5年内不变形，承托性好，通风透气、不易变形；

2.3.3床垫采用弧形转角设计，防止磕碰。

3、手动病床（双摇）配套输液架技术参数

3.1规格：长度≥870-1600mm（可调节长短）；

3.2材质：采用外管直径≥19mm×厚1.0mm、内管≥16×1.0mm优质不锈钢管材；

3.3功能：

3.3.1可伸缩双段式结构；

3.3.2四爪式设计，可同时悬挂多瓶；

4、手动病床（双摇）配套餐桌板技术参数

4.1规格约：（长×宽×厚mm）（880-1050）×320×27mm

4.2材质：采用全新纯正ABS工程塑料注塑成型面板，铝合金伸缩杆；

4.3功能：

4.3.1可伸展摆放于护栏，可自由调节位置；

4.3.2可收缩悬挂于床头尾板；

4.3.3ABS面板硬度高，可用水冲洗；

5、床头柜技术参数

5.1规格：≥480×480×820mm（±10mm）（L×W×H）；

5.2床头柜两侧隐藏式毛巾架2个、隐藏式杂物挂钩4个，具备餐桌板（托物板）、抽屉、储物柜，储物柜内中间隔板可调节高度；弧线型柜门设计，配2寸带刹尼龙丝扣轮，整体注塑成型，防潮防水，可冲洗，不生锈。

说明：以“▲”标明的条款为重要技术参数或服务要求，负偏离将作扣分处理，但不作为实质性响应条款。

（六）售后服务要求

1、投标产品保修期：病床床体免费保修期≥2年，其他产品及配置(床头柜、陪人椅、床垫、输液架）免费保修期≥1年。

2、维修响应时间：接到投标产品出现故障通知，0.5小时内电话响应，48小时到达现场解决问题。48小时内无解决方案的设备，应提供备品。

3、磋商产品安装和使用期间，成交供应商必须向采购人提供免费培训，力求操作者掌握使用。

4、供应商为保证投标产品正常运行，应在中国境内设置备件库，并保证投标产品停产后八年以上的维修配件。

5、磋商产品生产厂家或中国总经销或区域总代理对本次磋商项目经销商保证供货的有效销售授权书原件和售后服务承诺书原件。

（七）付款方式

产品验收合格后，成交供应商为采购人开具普通增值税发票，采购人在60个工作日内以银行转帐方式向成交供应商支付合同结算款的95%，质保期结束后，若产品在质保期内无质量问题或出现问题成交供应商已及时解决的，20个工作日内一次性无息付清余下5%的货款。

磋商响应文件装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 供应商响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 企业法人或负责人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 5 | 法人或负责人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人或负责人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 7 | 法定代表人或负责人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 8 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖单位公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |
| 9 | 拟提供的“手动双摇床”具有国家食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 10 | 竞标人须具有有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明） | 必备 |
| 11 | 如为代理商必须具有制造商或地区代理商针对本项目的销售授权，如为制造商或地区代理商则不能再授权代理商参与本项目 | 必备 |
| 12 | 报价表 | 必备 |
| 13 | 技术响应、偏离情况说明表 | 必备 |
| 14 | 服务承诺书 | 必备 |
| 15 | 项目实施方案（供货方案、售后服务方案、退换货方案等） | 必备 |
| 16 | 投标人自2016年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 17 | 竞标人认为有必要提供的证明材料 | 可提供 |
| 18 | 其他材料 | 可提供 |

# 响应文件格式

附件

响 应 文 件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文 件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）           （名称）参与贵院                      项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

- 1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

- 2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

- 3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

- 4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

- 5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

- 6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

- 供应商（公章）：

- 年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时  间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：  柳州市人民医院

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加             项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从   年 月 日至   年 月 日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职    务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 竞争性磋商采购报价表

采购项目名称：  柳州市人民医院肿瘤放疗科一病区、发热门诊病床及床头柜项目

采购项目编号：   柳人医招〔2020〕114号             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动双摇床 |  |  | 张 | 62 |  |  | 配置：每套含床垫、餐桌板、输液架、各一件。 |
| 2 | 床头柜 |  |  | 个 | 36 |  |  |  |
| 总合计：人民币大写： 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本项目为固定综合单价采购项目，按实际采购数量结算

- 2、报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 3、以上所有项目报价中包含：设备（货物）价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1. 本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 技术响应、偏离情况说明表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

供应商应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。