柳州市人民医院第三住院楼网络项目技术需求及说明      （附件）

| 一、第三住院楼网络项目技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 参考品牌、型号规格 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 接入层交换机 |  | 7 | H3C S3600-52P-PWR-SI | 管理端口; 1个Console口. 业务端口描述; 固定端口; 48个10/100Base-TX以太网端口 4个1000Base-X SFP千兆以太网端口. 可选模块; 1000BASE-SX-SFP 1000BASE-LX-SFP 1000BASE-LH-SFP 1000BASE-ZX-LR-SFP 1000BASE-ZX-VR-SFP 1000BASE-T-AN-SFP. 交换容量; ≥30G. 二/三层转发率; 二层≥9Mpps/ 三层≥13Mpps. 交换模式; 存储转发模式（Store and Forward）. 端口; 支持IEEE 802.3x流控（全双工） 支持基于端口速率百分比的广播风暴抑制 支持基于pps的广播风暴抑制. 端口汇聚; 支持LACP 支持手工聚合 支持≥8个聚合组. MAC地址; MAC地址表≥16K 支持黑洞MAC 支持设置端口MAC学习最大个数. VLAN; 支持基于端口的VLAN (≥4K个) 支持基于协议的VLAN 支持Voice VLAN 支持GVRP 支持VLAN VPN (QinQ)，灵活QinQ. DHCP; 支持DHCP Client/ DHCP Relay/ DHCP Snooping. IP路由; 支持静态路由、RIPv1/2、 支持OSPF 支持VRRP. 组播; IGMP Snooping IGMP V1/V2、PIM-SM、PIM-DM. 二层环网协议; 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持Smart Link. 镜像; 支持N:1端口镜像 支持流镜像. QoS/ACL; 支持ACL; 支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议类型、VLAN等 支持基于时间段的ACL. 支持QoS; 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持报文重定向 支持CAR功能 支持8个端口输出队列 支持灵活的队列调度算法（SP，WRR，WFQ，SP+WFQ，SP+WRR）. 安全特性; 用户分级管理和口令保护 支持IEEE 802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持AAA&RADIUS认证 支持MAC地址学习数目限制 支持MAC地址与端口、IP的绑定 支持SSH2.0 支持防止DoS攻击功能 支持ARP入侵检测功能 支持端口隔离 支持MAC地址黑洞. 管理与维护; 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI）、Telnet、Console口进行配置 支持SNMPV1/V2/V3、WEB网管 支持RMON 1，2，3，9组MIB 支持iMC智能管理中心 支持HGMPv2集群管理 支持系统日志、分级告警、调试信息输出 支持PING、Tracert 支持上电POST、风扇堵转、PoE设备过热等情况的检测与告警 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能 支持DLDP（Device Link Detection Protocol，设备连接检测协议） 支持端口环回检测 支持IPv6 host功能族，实现IPv6管理. 电源; 带POE供电. |
| 2 | 光模块 |  | 10 |  | 多模 |
| 3 | 多模光纤跳纤 |  | 10 |  | ST到LC （ST为圆头，LC为小方头）≥2米 |
| 4 | 弱电间机柜模块面板架 |  |  |  | 288个端口 |
| 5 | 弱电间机柜模块 |  | 220 | 康普/AMP |  |
| 6 | 墙面数据点模块、面板 |  | 220 | 康普/AMP | 电话、网络各壹个口 |
| 7 | 六类跳线 |  | 510 |  | ≥3米 |
| 8 | 尾纤终端盒 |  | 6 |  |  |
| 9 | 熔纤 |  | 30 |  |  |
| 10 | 施工、调试 |  |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 资质要求 |  | 1、具有检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》。 2、提供相关的成功实施案例。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 质保期自验收合格之日起不少于1年，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。 |  |  |  |
| 技术服务要求 |  | 1、免费送货上门 2、中标人在签订合同时须提供交换机原厂商或经销代理商的供货确认函、售后服务函、交换机的认证或资质证明原件 3、在现场免费安装及调试后由用户验收，验收时以中标方提供的标准参数和服务为准,交货验收时需要三方（厂家代表、集成商、用户）在场验收，确保货物是厂家合法销售渠道、全新货物； 4、免费质保期内中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。免费质保期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货期：合同签订之日起,30天内 2、交货地点：广西柳州市（采购人指定地点）。 |  |  |  |